- T-SHUTTLE Serie DMT1000

# Manuale di Istruzione

Gentile Acquirente!

Grazie di aver comprato un nostro prodotto. Per sicurezza è opportuno leggere attentamente questo manuale prima di connettere, usare e regolare le impostazioni del prodotto. Consigliamo di conservare questo CD-Rom e copiare i file sul vostro pc per una migliore e rapida consultazione in futuro.

### Indice

Indice           …………………………….………………. 2

Note di sicurezza     ………………………….…………… 3

Descrizione comandi e indicatori ………………………… 4

LCD display …………………………………………………….. 7

Accessori   …………………………………………………….. 8

Iniziare la riproduzione  …………………………………… 9

Impostare il modo Menù  ………………………………….12

Radio FM (opzionale)  ……………………………………… 21

Connessione al PC & Software di servizio   ……….. 24

Soluzione dei problemi  ……………………………………. 33

Caratteristiche tecniche  …………………………………… 35

## Note di sicurezza

ATTENZIONE: Per evitare rischi di corti circuiti,

non esporre il prodotto a pioggia od umidità.

Non lasciare il prodotto al sole, vicino a campi magnetici, esposto alla polvere, umidità e ad apparati elettrici che emettono   disturbi radiolelettrici. L’uso del prodotto con modalità diverse da quelle di seguito descritte può provocarne il danneggiamento e relativa decadenza della garanzia.

Non lasciar cadere il lettore o porlo sotto oggetti pesanti.

Per evitare il rischio di contatti accidentali o corti circuiti, non tentare di aprire il lettore. Per ogni esigenza di intervento sul prodotto contattare service@magnex.it

Non rimuovere le batterie durante l’uso, il prodotto può risultare danneggiato con perdita dei dati in esso contenuti.

Gli estremi delle condizioni di garanzia sono elencati nel certificato di garanzia che trovate nella confezione o che si può scaricare dal sito web.

Si riporta il punto 8. che nel caso specifico è importante:

E' escluso il risarcimento di danni diretti e indiretti causati a persone o cose conseguenti al malfunzionamento, all’uso o all'interruzione del funzionamento del prodotto. In particolare sono esclusi dalla garanzia la perdita di dati, il danneggiamento delle periferiche connesse al box dagli utenti e danni a cose o persone.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

#### Descrizione Comandi & Indicatori

| No | Tasto/Funzione | Nome | Descrizione Funzione |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | Menu | Entrare nel Menu per comandare il lettore (Enter Menu to manage the player) |
| 02 |  | A-B/ EQ | Entrare nei modi LOOP (A-B) ed Equalizzazione (Enter Loop & EQ function) |
| 03 |  | Volume + | Aumentare il volume (Increase the volume level) |
| 04 |  | Volume - | Diminuire il volume (Decrease the volume level) |
| 05 |  | Prev. | Salta alla traccia precedente (Skip backward to previous track) |
| 06 |  | Next | Salta alla traccia seguente (Skip forward to next track) |
| 07 |  | Play/ Pause/ Stop | Riproduzione/Pausa/Stop Accensione/Spegnimento (Start Playback/ Pause/ Stop Power On/ Off) |
| 08 |  | USB Jack | Connettore USB per PC o per caricabatteria (Connect to computer) |
| 09 |  | Earphone Jack | Uscita per cuffie/auricolari (Connect to earphone) |
| 10 |  | Mic | Microfono integrato (Microphone) |
| 11 |  | Strap Hole | Passaggio per la tracolla (Connect with necklace) |
| 12 |  | SD Card Insert | Sede per la SD (Card Insert) |
| 13 |  | Line-in Jack | Ingresso di linea per registrazione audio (For line-in recording) |

### LCD Display

| No. | Nome | Tasto /funzione |
| --- | --- | --- |
| A | Formato (Rate) |  |
| B | Equalizzazione (Equalizer) |  |
| C | Blocco tasti (Hold) |  |
| D | Impostazioni Playback (Play Mode Setting) |  |
| E | Stato carica batteria (Battery Status) |  |
| F | Stato del lettore (Player Status) |  |
| G | Numero brano e N. totale brani (Track number & Total Track) |  |
| H | Durata del brano attuale (Time of current song) |  |
| I | Artista (Artist) |  |

##### Accessori

- Auricolari - Stereo Earphone

2.  Guida Rapida - Quick Start Guide

- Cavo USB di prolunga - USB extension cable

- Cavo Line-in - Line-in cable

- Cinghietta per tracolla - Necklace

Adattatore USB per caricabatteria: opzionale – USB charter: optional

Nota: per la lista degli accessori fa fede la descrizione sulla confezione

Remark: Accessories and items are subject to change

Iniziare la riproduzione

- Accensione/Spegnimento - Power ON/ OFF

- Premi “PLAY/PAUSE/STOP” per accendere, appare il logo del lettore sul display. Premi il tasto “Menu” per confermare l’accensione.

- Premi e tieni premuto oltre 5 sec. Il tasto “PLAY/ PAUSE/STOP” per spegnere il lettore fino a che il display è spento.

- Iniziare la riproduzione - Playing Start

- Premi “PLAY/ PAUSE/STOP” una volta pre riprodurre il brano.

- Ricerca veloce - Fast Tracking

- Mentre un brano suona, premere e tenere premuto nelle direzioni indicate “PREV” o “NEXT” per avanti od indietro veloce.

- Salto traccia (brano) - Skip/ Return Tracking

- Premere “NEXT” per avanzare di un brano.

- Premere “PREV” pre ritornare al brano precedente.

- Controllo digitale del volume - Digital Volume Control

- Per regolare il volume, premere “VOLUME +” per aumentarlo e “VOLUME –“ per diminuirlo.

Attenzione: il Volume ritorna al valore di default (preimpostato) dopo uno spegnimento.

- Mettere in pausa - Pausing Playback

- Mentre un brano sta suonando, premi “PLAY/ PAUSE / STOP” per mettere in pausa.

- Premi “PLAY/ PAUSE/STOP” nuovamente per riprendere la riproduzione.

Impostare il modo Menù

Menù Musica

- Blocco tasti (Hold on)

- Nella barra del menu, selezionare il modo “HOLD ON” e premere il tasto “PLAY/PAUSE/STOP” per confermare.

- Play List

Nella barra del menu, selezionare il modo “PLAY LIST” e premere il tasto “MENU” per entrare nella “PLAY LIST”.  L’utente può scegliere uno dei brani per la play list, tutti i brani che avete salvato nella memoria del lettore vengono mostrati nella play list. Selezionare il brano e premere “PLAY/PAUSE/STOP” per avviare la riproduzione.

- Musica

Nella barra del menu, selezionare il modo “MUSIC” e premere il tasto “MENU” per confermare. Con questo programma l’utente può tornare al modo Musica.

- Riproduzione registrazioni vocali (Voice)

Nella barra del menu, selezionare il modo “Voice” e premere il tasto “MENU” per entrare nel programma Voice.

Premere “PLAY/PAUSE/STOP” pre riprodurre i files delle registrazioni vocali

Premere “MENU” per tornare alla barra del menù.

- Radio FM (funzione opzionale)

Nella barra del menu, selezionare il modo “FM Radio” e premere il tasto “MENU” per entrare nel programma FM Radio.

- Scelta Impostazioni (Setting Option)

  - Equalizzazione (EQ SETTING)

L’utente può scegliere 5 effetti standard o una regolazione manuale pre-impostata.

- In Setting Mode, premere “MENU” per entrare nella funzione EQ setting

- Normal/ Rock/ Jazz/ Classic/ Pop/ User

- Spingere verso “NEXT” o “PREV” per scegliere l’equalizzazione voluta e premere “MENU” per confermare

  - Modo di Riproduzione PLAY MODE SETTING

User can choose favorable setting under this function.

In Setting Mode, premere “MENU” per entrare nella funzione Playmode setting

Scegliere tra Random/ Repeat All/ Repeat One/ Normal/ Random Repeat/ Folder Play/Folder Repeat/Folder Random

Spingere verso “NEXT” o “PREV” per scegliere l’impostazione voluta e premere “MENU” per confermare

  - Regolazione Contrasto dello schermo (CONTRAST SETTING)

In Setting Mode, premere “MENU” per entrare nella funzione Contrast setting.

Impostare il livello voluto spingendo verso “Prev” o “Next”

  - Impostazione risparmio batteria (POWER SAVING SETTING)

In Setting Mode, premere “MENU” per entrare nella funzione Power Saving Setting

Sono possibili 5 impostazioni: Disable/ 1 Min/ 2 Min/ 5 Min/ 10 Min, premere “MENU” per confermare

  - Impostazione di registrazione vocale (RECORD SETTING)

In Setting Mode, premere “MENU” per entrare nella funzione Record Setting

Selezionare uno dei formati wav: 8000Hz/ 11025 Hz/ 16000 Hz/ 22050Hz/

Oppure uno dei formati mp3: 96KBPS/ 112KBPS/ 128KBPS

  - Impostazione di registrazione Line-in (LINE-IN SETTING)

In Setting Mode, premere “MENU” per entrare nella funzione Line-In Setting

Selezionare uno dei formati mp3: 96KBPS/ 112KBPS/ 128KBPS/ 160KBPS/ 192KBPS.

Dopo aver scelto il bit-rate, premere nuovamente il tasto “MENU” per scegliere l’impostazione Sync (on o off) – (on: per creare più brani in base alle pause/silenzi).

  - Impostazione schermo (DISPLAY SETTING)

In Setting Mode, premere “MENU” per entrare nella funzione Display Setting.

Scegliere tra On 5 sec/ On 10 sec/ On 20sec/ Always On (sempre acceso) e premere “MENU” per confermare.

  - Salva-schermo (SCREEN SAVING)

Scegliere tra ON o OFF e premere “MENU” per confermare.

  - Disabilitazione Altoparlante (Speaker ON/OFF)

L’altoparlante viene disabilitato automaticamente quando si inseriscono gli auricolari. Se viene connesso un impianto Hi-Fi o altro amplificatore per disabilitare l’altoparlante usare questa impostazione:

Scegliere tra ON o OFF e premere “MENU” per confermare.

  - Lingua ID3 (ID3 Language)

Scegliere W-Europe – Europa Occidentale.

  - Uscire (EXIT)

Premere “MENU” per tornare alla barra del menù.

- Cancellazione (ERASE)

Spingere verso “PREV” o “NEXT” per selezionare l’icona “ERASE” e premere il tasto “MENU” per entrare nel progamma di cancellazione files.

Sullo schermo appaiono le icone Music / Voice / Exit . Entrare nella cartella premendo il tasto “MENU” e selezionare il file da cancellare spingendo verso “PREV” o “NEXT”.

Per confermare la cancellazione, spingere verso Volume + o Volume – per selezionare l’opzione Yes (Si).

Premere “MENU” per cancellare il brano selezionato.

Per tornare alla barra del menu, scegliere “EXIT” e premere “MENU” per confermare.

- Informazioni (ABOUT)

L’utente può controllare la versione firware e la capacità della memoria flash interna usando questa funzione.

- Registrazione vocale (RECORD)

Selezionare l’icona “RECORD” e premere “MENU” per confermare.

La registrazione partirà immediatamente. Per fermare la registrazione premere nuovamente “MENU” .

- Registrazione da Line-in (Line-in)

Selezionare l’icona “LINE-IN” e premere “MENU” per confermare.

La registrazione partirà dall’ingresso line-in partirà immmediatamente.

Per fermare la registrazione premere nuovamente “MENU” .

- Uscire (Exit)

Selezionare l’icona “EXIT” e premere “MENU” per confermare.

Questa funzione consente di tornare al normale modo Music dalla barra del menu.

Funzionamento della radio FM (Operation the FM radio)

OPZIONALE: solo per i modelli con tuner FM (vedere confezione)

5.1 Bloccare la modalità FM (FM HOLD MODE)

Premere “PLAY” per bloccare o sbloccare il modo FM

5.2 Scansione canali (AUTO SCAN)

Selezionare “AUTO SCAN” e premere “MENU” per avviare la funzione di scansione automatica delle stazioni radio. Verranno cercate e memorizzate fino a 20 stazioni.

5.3 Memorizzazione canali (MEMORY CHANNEL)

Selezionare “MEMORY CHANNEL” e premere “MENU” per entrare. I 20 canali, memorizzati con la funzione di “AUTO SCAN”, sono mostrati sotto la funzione “MEMORY CHANNEL”. L’utente può scegliere un canale tra i 20 canali nella memoria spingendo i tasti Volume + o Volume – e premendo il tasto “MENU” per confermare.

5.4 Registrazione della radio (FM RECORD)

Selezionare “FM RECORD” e premere “MENU” per entrare nel programma di registrazione dalla radio. La registrazione partirà automaticamente .

Per fermarla, premere nuovamente il tasto “MENU”.

Per tornare al normale modo FM, premere “MENU”.

5.5 Impostazioni di registrazione (RECORDING SETTING)

In FM Mode, premere “MENU” per entrare nella funzione FM Recording Format.

Selezionare uno dei formati wav: 8000Hz/ 11025 Hz/ 16000 Hz/ 22050Hz/

Oppure uno dei formati mp3: 96KBPS/ 112KBPS/ 128KBPS

Altri comandi in modo FM:

In FM mode: Premendo “PLAY/PAUSE/STOP” il display mostra “PRSET” nella parte bassa a destra dello schermo. In questa modalità, l’utente può passare da un canale al succesivo spingendo I tasti “PREV” o “NEXT”.  Se l’utente vuole tornare alla scelta manuale, può premere nuovamente il tasto “PLAY/PAUSE/STOP” e l’icona “PRSET” scompare dallo schermo. In questa modalità manuale, l’utente può sintonizzare i canali agendo sui tasti “PREV” o “NEXT” per variare la frequenza.

5.6 Uscire (EXIT)

Selezionare il modo “EXIT” e premere “MENU” per tornare al modo Music.

Operazioni con il Computer

Quando connettete il lettore al computer, su “Risorse del Computer” appare la dicituta Disco rimovibile (H:) – se H è la lettera assegnata dal sistema.

Esso rappresenta la memoria del lettore. Quindi potete caricare, scaricare e gestire files e cartelle nel lettore tramite il pc.

Programmi per eseguire Aggiornamento Firmware e Formattazione sono contenuti nel CD-rom allegato. Riferirsi a Software Utilities per queste operazioni.

Utilità Software

- Software Driver di Installazione

Inserire il CD nel lettore CD-ROM del pc

Per avviare l’installazione manualmente:

Sul Desktop, cliccare “Start” poi “Esegui -Run”,

Digita D:\Setup.exe (D sta per la lettera del CD-ROM) e clicca “OK” per avviare il setup.

Seguire le istruzioni a video, cliccare “Next” per continuare

Per proseguire accettare le condizioni di licenza.

Cliccare “Next” per proseguire.

Attendere che la barra di avanzamento sia completa, o Cliccare “Cancel” per uscire

Cliccare “Finish” per terminare l’installazione

2.  Connessione al Computer

accendere il computer.

Spegnere il lettore.

Connettere il lettore al pc con il cavo USB

Premere “PLAY / PAUSE/STOP” per accendere il lettore.

“Ready” appare sul LCD display quando è attiva la connessione.

Attenzione: il lettore MP3 deve essere spento “POWER OFF” prima di essere connesso al computer. Dopo aver collegato il cavo USB, il lettore MP3 player può essere acceso in sicurezza “POWER ON”.

3. 	Disconnettere dal computer

Solo quando non c’è più scambio dati potete staccare il lettore dal pc.

Attenzione: il lettore MP3 deve essere disconnesso quando appare l’icona “Read” o “Write” sul LCD display .

Rimuovere in sicurezza il lettore dal desktop di windows seguendo le istruzioni di “Rimozione sicura dell’hardware” - “Windows Safety Remove Hardware”.

- Con doppio click sull’icona di rimozione sicura appare la finestra “Rimozione sicura dell’hardware”

- Cliccare “Stop” per continuare

- Cliccare “OK” per confermare

- Potete rimuovere il lettore quando appare il messaggio di autorizzazione.

Nota Importante: I circuiti e la memoria del lettore e del pc possono danneggiarsi in modo irreparabile se la disconnessione è effettuata durante lo scambio di dati e senza rispettare le regole imposte dai sistemi operativi.

4.  Trasferimento File

I files e le cartelle si posono trasferire dal lettore al computer e viceversa seguendo le regole e i modi che si usano nei vari sistemi operativi per trasferire files e cartelle tra 2 cartelle o dischi diversi presenti nello stesso pc.

5.  Disinstallazione del Software

Dal Desktop di Windows, clicca “Start” e poi “Programmi”.

Da Programmi selezionare “Digital MP3 Music Player”

Quindi cliccare “Uninstall”

Il software sarà rimosso automaticamente.

Soluzione dei problemi

| Il lettore non funziona | Controllare la carica della batteria. |
| --- | --- |
| I tasti non funzionano | Controllare la funzione HOLD. Quando è attiva tutti i tasti sono bloccati. |
| Non si possono scaricare i dati | Assicurarsi che la connessione tra il pc ed il lettore sia corretta. Controllare che il driver sia installato (per Win 98). Assicurarsi che la memoria libera sia sufficiente per archiviare i dati che si vuole copiare. |
| Dati persi | Occasionalmente possono perdersi alcuni parti del flusso di dati che risultano danneggiati magari per instbilità di alimentazione durante il tempo del trasferimento. In tali casi riformattare per re-inizializzare la memoria del lettore usando il programma utility presente sul cd. La nostra società non è in alcun modo responsabile della perdita dei dati presenti sul lettore o sul pc ad esso connesso. Il salvataggio dei dati è sempre responsabilità dell’utente. |
| Quante ore di musica possono essere memorizzate nel lettore? | I lettori con 512MB interni possono memorizzare più di 8 ore di musica in formato MP3 a 128Kbps. Il doppio per la versione da 1GB. Inoltre la capacità della memoria esterna aggiuntiva può raddoppiare questo valore. |
| Il lettore non è rilevato dal PC | Assicurarsi che la connessione tra il pc ed il lettore sia corretta. Controllare che il driver sia installato (per Win 98). |
| Il lettore non risponde e non funziona | Se dopo aver riformattato la memoria con il software fornito, reinstallato il firmware, aver fatto tutti i controlli descritti precedentemente, il problema sussiste contattare l’assistenza. |

Se incontrate problemi nell’uso di questo prodotto,

potete contattare il Vostro Rivenditore di fiducia

o scrivere una e-mail alla nostra Assistenza Clienti

service@magnex.it

www.magnex.it

Caratteristiche & Specifiche

| Amplificazione |  |  |
| --- | --- | --- |
| Potenza di uscita |  | 400mW a Volume max. |
| Preimpostazioni EQ |  | normale/classic/jazz/rock/pop/utente |
| MP3 |  |  |
| Capacità memoria Flash int. |  | Versioni con 512 MB e 1 GB |
| Versione DRM |  | Versione 9.0 |
| USB |  | 2.0 Full Speed |
| Formati di Playback |  | MP3 / WMA / WMA-DRM / WAV |
| Formati di Registrazione |  | WAV / MP3 |
| Livelli delle cartelle |  | 20 |
| Numero Max di cartelle |  | 50 |
| Numero Max di Files |  | 445 |
| Compatibilità Data Rate |  | MP3: 16kbps – 320kps CBR / VBR WMA: 64kps – 192kbps |
| File System |  | FAT/FAT32 |
| Requisiti di sistema (Mac solo per scambio dati) |  | Compatibile USB Mass Storage Window 98/98SE/ME/2000/XP Mac OS 10.1 o sup. |
| Distorsione armonica |  | <0.5% |
| Alimentazione |  |  |
| Batteria interna | ricaricabile Li-ion 3,7V tipo Power Disk (Korea Power Cell) |  |
| Durata del Playback | Speaker OFF superiore a 5 ore (< 9 ore) |  |
| Altoparlante | Monofonico per playback di voce e musica |  |
| Card Reader | Slot per SD Card / MMC Fino a 256MB supporto di praticamente tutte le marche. Per 512MB e 1GB si consigliano solo memorie di marche leader e di alta qualità. |  |

La marcatura CE è valida solo per i prodotti venduti nell’Unione Europea.

Nota: Tutte le specifiche e i particolari di progetto possono essere cambiati senza ulteriore informazione né obbligazione da parte dell’azienda.

Avvertenze per lo smaltimento:

Il lettore contiene una batteria che quando esausta deve essere smaltita negli appositi contenitori per batterie che si trovano nei negozi di materiale elettrico/eletronico.

Il lettore stesso se inservibile deve essere smaltito presso gli appositi centri di raccolta presso i punti vendita in accordo alle regole vigenti localmente (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

Condizioni Generali di Garanzia

1.Il funzionamento del prodotto è garantito per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto del primo utente. Per uso domestico il prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto per quanto riguarda i difetti originari di fabbricazione che si evidenziano successivamente all’acquisto.

2.Per uso aziendale tipo SOHO (small office - home office) la durata della garanzia è sempre e comunque limitata a 12 mesi dalla data di acquisto.

3.La garanzia comprende la riparazione o la sostituzione del prodotto riscontrato difettoso, nella fabbricazione o nel materiale, dal nostro centro d’assistenza. Qualsiasi pezzo difettoso sostituito diventerà di nostra proprietà.

4.La validità del certificato di garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

A) che esso sia accompagnato dal documento fiscale di acquisto (scontrino, fattura, ricevuta fiscale) da cui si riscontri chiaramente il nome del punto vendita in cui si è comprato l’oggetto e la sua data di acquisto.

B) che una fotocopia di tali documenti sia allegata al prodotto inviato in riparazione assieme alla fotocopia del modulo RMA.

C) che il prodotto sia nel suo imballo originale o equivalente per la sicurezza del trasporto.

5.La garanzia decade per i danni provocati da incuria, uso ed installazioni errati non conformi alle avvertenze riportate nel manuale di istruzioni, per incidenti, manomissioni o riparazioni errate, per i danni intervenuti durante il trasporto dopo l’acquisto.

6.Nel caso si debba far valere questa garanzia, occorre compilare il modulo RMA, preferibilmente una sua fotocopia, ed inviarla via fax al numero di tel. 02 93901384 o via e-mail all’indirizzo service@magnex.it

La garanzia è “on-center” con trasporto per e dal centro di assistenza a carico del cliente, ovvero con addebito delle spese di trasporto qualora il cliente scelga la spedizione tramite i corrieri convenzionati con il centro.

7.La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto, di cui fa fede il documento fiscale d’acquisto (scontrino o fattura).

8.E' escluso il risarcimento di danni diretti e indiretti causati a persone o cose con- seguenti al malfunzionamento, all’uso o all'interruzione del funzionamento del prodotto.

9.Questa è l'unica garanzia valida. Nessuno è autorizzato a modificarne i termini e a rilasciarne altre verbali o scritte.

Centro di Assistenza Post-Vendita:

LYTECH S.r.l. • Via  Risorgimento, 84 •  20017 RHO  (MI)

Tel.: 02 93901383 • Fax: 02 93901384 • E-mail: service@magnex.it

Modulo RMA

Autorizzazione Reso Materiale

Prodotto:

N. di serie (eventuale): .................................................

Dati dell’acquirente*:

Nome : .......................................................................

Via : ...........................................................................

Citta’ : ........................................................................

Tel. : ............................. Fax : .....................................

Descrizione del difetto:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Timbro (eventuale) del rivenditore

Da inviare a (allegando fotocopia documento d’acquisto):

Fax: 02 93901384 • E-mail: service@magnex.it

* La compilazione del presente modulo implica l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in esso inseriti al solo fine della riparazione e/o sostituzione del’oggetto in garanzia.